第　二　卷

商 务 及 技 术

部 分

第二卷 商务及技术部分

第四章      投标邀请函

第五章      招标项目资料表

第六章      合同条款资料表

第七章      项目需求一览表和技术规格及要求

第四章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司受洛阳师范学院的委托，就洛阳师范学院多媒体教学条件提升建设项目进行国内公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目编号及名称：

招标编号：豫财招标采购-2016-1481 号

项目名称：洛阳师范学院多媒体教学条件提升建设项目

二、招标项目简要说明：

包段划分：本招标文件共分1个包段，详情如下：本项目预算100万元人民币。（具体以招标文件为准）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1 | 台 |  |
| 2 | IP语音网关 | 2 | 台 |  |
| 3 | IP语音服务器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 专业拼接控制单元 | 9 | 套 |  |
| 5 | 拼接控制器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 拼接机柜 | 9 | 套 |  |
| 7 | 图像拼接控制软件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 5 | 台 |  |
| 9 | 硬盘 | 40 | 块 |  |
| 10 | 解码器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 控制电脑 | 2 | 台 |  |
| 12 | 网络交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 监听音箱 | 1 | 对 |  |
| 14 | LED显示屏 | 1 | 套 |  |
| 15 | 主控操作台 | 1 | 套 |  |
| 16 | 办公桌椅 | 6 | 把 |  |
| 17 | 线材配件 | 1 | 批 |  |
| 18 | 装修 | 1 | 项 |  |
| 19 | 台式电脑 | 6 | 台 |  |
| 20 | 投影机 | 6 | 台 |  |
| 21 | 幕布 | 6 | 台 |  |
| 22 | 投影机吊箱 | 6 | 套 |  |
| 23 | 多媒体中控桌 | 6 | 台 |  |
| 24 | 网络中控 | 6 | 台 |  |
| 25 | 网络型IC卡系统 | 6 | 台 |  |
| 26 | 2.4G数字无线功放机 | 6 | 台 |  |
| 27 | 音箱 | 6 | 对 |  |
| 28 | 鹅颈话筒 | 6 | 台 |  |
| 29 | 交换机 | 6 | 台 |  |
| 30 | 网络高速球型摄像机 | 6 | 台 |  |
| 31 | IP语音网网关 | 6 | 台 |  |
| 32 | 线材附件及系统集成 | 6 | 套 |  |
| 33 | 网络高速球型摄像机 | 99 | 台 | 原公共多媒体教室安装 |
| 34 | IP语音网网关 | 99 | 台 | 原公共多媒体教室安装 |

三、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》两部法律法规，并在投标文件中提供下列材料：

(一).提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）或三证合一的营业执照加盖公章的复印件。

（二）.提供经审计的财务状况报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供加盖公章的复印件。

（三）.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

（四）.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

（五）.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（提供用于本项目的设备购置发票复印件、技术人员证明材料）。

（六）.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（七）.依据财库[2015]150号文件规定，被各级人民政府财政部门行政处罚且在处罚期内的供应商不得参与本次投标。

（八）.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

2.本次招标亦不允许联合体参与投标，与采购人、采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

注：以上资质必须附在投标文件中

四、报名及购买招标文件时必须携带：

1. 提供企业（营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本）或三证合一的营业执照。

2. 经审计的近期财务状况报告、近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）和近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）；投标人自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及投标人认为需要提交的其他材料。

3.购买招标文件人员必须是投标人本单位人员，须出具法定代表人授权书。

备注: 以上资料需审核原件，留加盖公章复印件一套，不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝，招标代理机构对报名资料的审验并不作为投标单位资格条件的最终认定，投标单位应对资料的真实性、合规性负责；开标后，仍将由评审委员会对投标文件的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的投标单位的投标将被拒绝。

五、招标文件出售事宜：

1.招标公告发布时间：自 2016年11月17日。

2.招标公告发布媒体：河南省政府采购网\河南省教育招标服务有限公司网站。

3.购买招标文件时间：自2016年11月17日起至2016年11月24日17：00止（北京时间，下同）。每天9∶00 至11∶00， 15∶00至17∶00（法定节假日除外）。

4.购买招标文件地点及电话：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院117标书发售室）。联系人：赵老师，电话：0371-56058523

5.招标文件出售方式：现场购买

6.招标文件售价：每套300元人民币，售后不退。

六、投标文件接收信息：

1.投标截止及开标时间：2016 年12月7日上午9：30

2.投标文件接收及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院105开标室）。

七、有关说明

1.如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明。（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。不符合投标资格的将被拒绝购买招标文件。

2.本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表人或其授权代表人务必出席开标会（携带身份证原件以备核查）。

3.本次项目招标公告、结果公示等相关信息在河南省政府采购网/河南省教育招标服务有限公司网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

4.购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被列入我公司不良记录名单。

八、采购代理机构和采购人信息

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院。

采购代理机构联系方式：侯老师     电话：0371-56058513

采购人名称：洛阳师范学院

采购人地址：河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号

采购人联系方式：杜老师           电话：0379-68618152

洛阳师范学院

河南省教育招标服务有限公司

2016年11月17日

第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对第一卷的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| - 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| --- | --- |
| 1 | 提交的资格证明文件： 按第一卷第三章附件规定的格式提交相应的资格证明文件。 |
| 2 | 货物技术证明文件及相关要求： 1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2、所投产品属于环保产品的需提供中国环保产品认证证书复印件。 3、货物技术证明：本次招标活动接受以下三种证明 3.1、提供授权设备的在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页，并加盖生产厂商印章； 3.2、提供互联网上下载打印的彩页截图必须表明详细的查询网址并加盖生产厂商印章，才计为有效货物技术证明； 3.3、如果本招标文件第七章中要求的某个或多个设备需通过样机或样品或演示能够满足招标文件要求的功能或配置时；则以样机或样品或演示为证明。 特别说明: 1、投标人仅提供制造（生产）厂出具的参数证明（函）的，视为未提供该设备的货物技术证明。 2、各项证明文件（包括彩页）应装订在其投标文件中。 3、其他要求详见本招标文件第七章。 |
| 3 | 投标保证金金额：20000元人民币（只接收投标单位对公转账）（不接收个人转账及现金交款单） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，不再开具收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退投标保证金时需提供资料如下： 1、合同原件一份 2、电子版文件（word格式，不接收光盘及PDF格式的文件）： 电子版投标文件、合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件 3、电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 未中标单位的投标保证金在中标公告发出之日起5个工作日内退还到对公账户。请各单位注意查收。联系电话：0371-56602566扶会计。 |
| 4 | 投标有效期：从开标之日起 60 天。 |
| 5 | 正本份数：壹份，副本份数：肆份。 |

- 评标细则

一、投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标文件 | 按照招标文件规定要求密封\盖章\装订 |  |  |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |  |
|  |  | 壹正肆副 |  |  |
|  |  | 投标人名称与企业法人营业执照、证书一致且满足投标资格要求 |  |  |
|  | 投标保证金 | 按要求缴纳投标保证金 |  |  |
|  | 投标报价 | 在采购人预算或支付能力范围内 |  |  |
|  |  | 投标文件中对同一（货物或标段）未提供选择性总报价或选择性单项报价或选择性方案 |  |  |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体投标 |  |  |
| 符合性检查 | 交货完工期 | 符合第七章规定 |  |  |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |  |  |
| 评审结果（合格\不合格） |  |  |  |  |

本次招标活动各包段预算价如下：超出各标段预算价的投标将不被接受

1. 项目A预算价为100万元人民币

二、详细评审（只有资格性检查和符合性检查通过的投标人方可进入详细评审）

评标委员会按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》和《评标委员和评标方法暂行规定》，结合本次采购具体情况进行评标。有关评标原则参照本招标文件第一卷，各个标段的具体评标方法、评标细则如下：

评标办法采用综合评分法（综合得分最高的投标人作为中标候选人）

（一）小型微型企业认定及评标价格评审

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予6-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。投标人投标文件中提供以下材料作为小型微型企业评审依据。

1.投标人可向所在县级以上(工业和信息化部\国家统计局\国家发展和改革委员会\财政部门)办理大\中\小\微企业证明，并将证明附到本次投标文件中，作为评审依据。原件在评标时候备查。

| 内容 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标价格= | 投标报价 | 投标报价 | 投标报价×（1-6%） | 投标报价×（1-6%） |

（二）评标报价(35分)

评标基准值=有效投标人的最低评标价格。

评标报价得分=评标基准值/评标报价×35分

注：

1.有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

2.本项目在同等得分、报价、服务下，性价比好的优先被推荐位中标候选人。

（三）技术分(49分)

1.投标货物技术功能要求：评标委员会将根据招标文件要求对投标人提供的主要设备技术证明以及现场样品演示等，判断所投设备是否满足招标文件要求，若提供的货物技术证明文件或所投样机与招标文件不一致时，又未提供制造生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。

a.完全满足招标文件要求的得44分。

b. 投标货物的技术指标或功能每有一条（*）星号技术指标或功能不满足扣4分。

c.投标货物的技术指标或功能每有一条（*）非星号技术指标或功能不满足扣2分。

2.评标委员会对商务、技术均满足招标文件要求的投标人根据投标人所投设备的质量档次、整体性能、投标人的技术力量水平以及招标文件中要求的其他因素等进行分档，一档得分最高5分，二档得分最高3分，三档得分最高2分。

（四）商务（8分）

1. 投标人信誉等级为AAA级的得2分，信誉等级为AA级的得1分，其他不得分。（提供经省级或省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用等级证书及信用评估报告复印件，提供不全不得分，评标时原件备查）

2.业绩合同：提供投标人自2013年1月1日以来50万以上相同或同类货物有效完整业绩合同证明文件。其完整的业绩证明文件=完整合同+中标通知书（至少招标代理机构印章或公共资源交易中心印章或政府采购中心印章）+验收报告或使用报告+中标公告网上截图。否则不计为有效业绩，每份有效业绩2分，最多6分。（评标时带原件备查）

（五）质保期限、售后服务与技术支持方案要求（8分）

1.不满足质保期要求的，将导致废标。质保期每增加一年加1分，最多加2分。

2.投标人须列表说明本单位售后服务单位的名称、地址、联系人、联系方式等，自接到用户报修后，保证2小时内响应，24小时内到达用户现场并解决问题。如无法在规定时间内解决问题的需说明原因，并提供必要的后备设备或解决方案。（0-2分）

3.对招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。（0-2分）

4.投标人须提出详细的培训计划（包括安装调试和项目技术培训），所需费用包含在投标报价中。（0-2分）

注：计算过程四舍五入保留小数点后3位，结果按四舍五入保留小数点后2位。

三、其它必要的评标因素和标准：

1.未按本招标文件第二卷中的标段要求提供有效项目授权书时，每少提供一个设备的有效授权，按两条星号不符合给与扣分；

2.未按本招标文件第二卷中的标段要求提供授权设备有效技术证明文件时，每少提供一个授权设备的技术证明文件，按两条星号不符合给与扣分；

3.未按本招标文件第二卷中的标段要求提供样机或样品或演示时，每少提供一个设备的供样机或样品或演示的，按两条星号不符合给与扣分；

4.在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，由代理机构负责解释，由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。

第六章 合同条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称: 乙方名称： |
| 2 | 应提供的伴随服务有：详见第七章 安装调试：中标供应商应派出技术人员到最终用户现场安装调试。 |
| 3 | 检验与测试的条件和方式： 中标人派出技术人员到最终用户现场安装并按所投标产品的各项指标进行验收，所需费用包括在投标总价中。验收时，随机抽取，进行破坏性检验。签订合同时，中标人须提供加盖中标产品制造厂商印章的设备供货证明，否则视为放弃中标资格。 |
| 4 | 质量保证期：详见第七章 |
| 5 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格后甲方向乙方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用一年后予以无息退还。 付款方法： 申请付款时必须提交以下文件和资料： （1）采购人资料，包括采购单位名称、地址、联系人联系电话； （2）供应商资料，包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号； （3）验收报告 （4）由采购方签字的资金申请单； （5）抬头为XXX(采购单位）的普通发票复印件； （6）中标通知书扫描件； （7）合同原件和扫描件； （8）投标文件电子版。 注：中标通知书上写有合同编号。 |
| 6 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |
| 7 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

第七章 项目需求及技术规格要求

一、各标段商务详细要求

1.项目授权要求：

1.1标段中序号3、4、20、24、33的设备需提供由制造/生产厂商或其总代理商为响应本次招标的授权文件，出具的正式产品的项目授权书（原件）。

说明：

a.如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套中文翻译的授权；

b.投标人以针对本项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书；如果不是制造/生产厂商，需提供制造/生产厂商授权或提供总代理商授权（如果提供总代理商授权，还需提供制造/生产厂商对总代理商授权）。

c.如提交项目授权是传真件、复印件、扫描件、彩喷件、彩打件、影印件的均视为未提供。

d.如无法提供所要求产品的项目授权书（原件）或提供虚假文件的，按招标文件有关评审标准执行。

2.交货地点:采购人指定地点

3.完工及交货期：合同生效后30天内交付验收

4. 企业信誉、业绩

4.1为了体现投标人质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，投标人可提供通过(ISO9001质量管理体系认证，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证书)复印件和中国国家认证认可监督管理委员会网站—查询专区—管理体系认证证书公众查询结果的截图，且查询结果的内容状态显示有效（投标文件中附截图）。

4.2鉴于省内、外相关信用管理部门对供应商信用体系证书查询不开放、不统一情况，对企业信用要求如下：

a.供应商以信用评估报告作为企业信用的：河南省供应商所提供的信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，外省供应商提供省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，同时出具信用评级机构的资质材料。

b.省、内外供应商以其它证明其具有良好商业信誉材料的：应附其详细信誉材料，（注：供应商应对信誉的真实性负责）。

c.信用报告或信誉材料证明其信用等级。注：信用报告或信誉材料（评标时带原件备查）。

4.3投标人中小企业证明材料按本招标文件要求提供。

4.4业绩合同：提供投标人自2013年1月1日以来50万以上相同或同类货物有效完整业绩合同证明文件。其完整的业绩证明文件=完整合同+中标通知书（至少招标代理机构印章或公共资源交易中心印章或政府采购中心印章）+验收报告或使用报告+中标公告网上截图。否则不计为有效业绩。（评标时带原件备查）

二、售后服务要求

1．质保要求

1.所有国产设备提供三年质保，设备包含辅材及安装调试；其中有些设备的质保期在技术要求及功能描述一览表中另有要求的，以技术要求及功能描述一览表中的要求为准。）

2．质保期内，自接到用户报修时起2小时内响应，24小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务，直到原设备修复。投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户时间）。

3．质保期内定期巡检，每年不少于两次全免费上门服务（人力+配件），终身保修。

4．技术服务：按投标人所投标产品厂家的技术要求进行服务，投标人提出培训计划和安排，所需费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。

5.安装调试：投标人派出项目经理、技术负责人员到最终用户现场安装调试。

6.项目技术培训：设备正常运行验收后，中标人负责在项目现场对使用人员进行培训，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。培训所需费用包含在投标总报价中。

三、招标项目其它相关要求

1．招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2．在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3．所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在中国设有技术服务机构。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5. 投标货物涉及国家强制节能产品或者信息安全产品或强制3C认证产品的，按本招标文件第一卷相关要求执行。

6．本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

7．如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

8．投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

9．标准附件和工具

9.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

10．技术服务

10.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

10.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

10.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

10.4 在评标期间，招标人有权要求卖方提供必要的技术资料，愈期无答复，按其技术不响应处理。

10.5安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。整机及各部件制作精良，不得有易刮伤、挂伤等对操作者有危害的现象。

10.6应配有详尽的产品使用说明书及相关的软件。

11. 设备选型、安装、调试方案要求

本次招标项目设备为学校重点应用，各潜在投标人在参与本次投标活动中必须重点考虑到所投设备安装、调试方案及设备选型。设备安装调试：在进行安装、调试方案中遵循以下原则：

11.1可行性和适应性：安装、调试方案要保证技术上的可行性和良好的性价比，首先满足和前期设备系统的完全兼容性的同时还要满足今后发展的需要。

11.2实用性和经济性：安装、调试方案建设应始终贯彻面向使用、注重实效的方针，坚持实用，经济的原则。

11.3先进性和成熟性：安装、调试方案既要采用先进的设计和理念，又要注意结构、设备、工具的相对成熟。采用成熟的主流技术，能顺利地过度到下一代技术，关键设备应选用主流的先进产品。

11.4开放性和标准性：为满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、设备（系统）投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求，要求系统具有开放性和标准性。

11.5可靠性和稳定性。在考虑技术先进和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性。

11.6安全性和保密性：在安装、调试方案中，既要考虑信息资源的充分共享，还要考虑信息的保护和隔离。

11.7兼容性和易维护性：为了适应系统变化的要求，必须充分考虑以最简单的方法、最低的投资，实现系统的兼容和维护。

11.8投标人负责所有本次采购设备/系统安全稳定的运行，保证无故障验收。

11.9投标人负责本次采购设备的系统集成、安装、调试，并保证系统安全、稳定地运行；

11.10安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

12.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

13.说明：根据 《财办库［2003］38号》复函文件内容，本次招标活动中，如标段中如出现同一品牌同一型号产品参加投标的，应当作为一个供应商计算。详细原则如下：

13.1上述要求适用于两家或多家投标人的投标文件中存所有货物内容为同一品牌同一型号的情况；

13.2同一品牌不同型号的，暂不适用上述要求；

13.3确认供应商时，先由价格最低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审，如价格最低的投标人存在实质性偏差的，在对其作出废标处理后，再由价格次低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审；按此原则以此类推。

四、货物技术参数要求

洛阳师范学院多媒体教学条件提升建设项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1 | 台 |  |
| 2 | IP语音网关 | 2 | 台 |  |
| 3 | IP语音服务器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 专业拼接控制单元 | 9 | 套 |  |
| 5 | 拼接控制器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 拼接机柜 | 9 | 套 |  |
| 7 | 图像拼接控制软件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 5 | 台 |  |
| 9 | 硬盘 | 40 | 块 |  |
| 10 | 解码器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 控制电脑 | 2 | 台 |  |
| 12 | 网络交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 监听音箱 | 1 | 对 |  |
| 14 | LED显示屏 | 1 | 套 |  |
| 15 | 主控操作台 | 1 | 套 |  |
| 16 | 办公桌椅 | 6 | 把 |  |
| 17 | 线材配件 | 1 | 批 |  |
| 18 | 装修 | 1 | 项 |  |
| 19 | 台式电脑 | 6 | 台 |  |
| 20 | 投影机 | 6 | 台 |  |
| 21 | 幕布 | 6 | 台 |  |
| 22 | 投影机吊箱 | 6 | 套 |  |
| 23 | 多媒体中控桌 | 6 | 台 |  |
| 24 | 网络中控 | 6 | 台 |  |
| 25 | 网络型IC卡系统 | 6 | 台 |  |
| 26 | 2.4G数字无线功放机 | 6 | 台 |  |
| 27 | 音箱 | 6 | 对 |  |
| 28 | 鹅颈话筒 | 6 | 台 |  |
| 29 | 交换机 | 6 | 台 |  |
| 30 | 网络高速球型摄像机 | 6 | 台 |  |
| 31 | IP语音网网关 | 6 | 台 |  |
| 32 | 线材附件及系统集成 | 6 | 套 |  |
| 33 | 网络高速球型摄像机 | 99 | 台 | 原公共多媒体教室安装 |
| 34 | IP语音网网关 | 99 | 台 | 原公共多媒体教室安装 |

项目A：洛阳师范学院多媒体教学条件提升建设项目货物需求技术要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | *1.1规格：机架式，1U服务器，国际知名品牌； 1.2处理器：英特尔至强E3-1220V3/3.1G/4核/缓存8M； 1.3内存：1×8G ECC DDR3 1600M ； 1.4RAID：标配H1110阵列卡，支持Raid 0，1 ； 1.5硬盘：2块500G SATA 3.5英寸热插拔硬盘，开放式硬盘托架，支持4块3.5英寸热插拔硬盘； 1.6网卡：板载双口千兆网卡； 1.7光驱：DVD刻录光驱； 1.8导轨：带静态导轨； 1.9电源：350W固定式电源； 1.10扩展性：I/O扩展槽，PCIe 3.0×8全高，1个共享管理端口，7×USB（前置2个3.0，后置4个2.0，内置1个2.0用于磁带机或RDX等设备），1×DB-15VGA口，1×DB-9串口； 1.11操作系统：配备正版windows server 2012 Foundation ; 兼容操作系统：windows server 2008 r2、microsoft windows server 2012/2012 r2、red hat enterprise linux 5 server edition/server x64 edition、red hat enterprise linux 6 server edition/server x64 edition、red hat enterprise linux 7、suse enterprise linux server(sles)12/12withxen等； 1.12配备正版windows SQL sever 2012中文数据库软件（不低于5用户）； *1.13认证：制造商售后服务体系通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证（提供相关证书证明文件）；国家信息安全服务资质（安全工程类一级）提供证书； 1.14服务：7×24小时有限保修，全国部分城市宕机4小时上门服务。 | 1 | 台 |  |
| 2 | IP语音网关 | 2.1单口语音网关,支持SIP和IAX2信令标准； 2.2端口：≥1路WAN网络接口，≥1路LAN网络接口，≥1个FXS接口； 2.3支持静态/动态获取IP地址，支持WEB管理，支持网络远程管理； 2.4含来电显示功能的电话机。 | 2 | 台 |  |
| 3 | IP语音服务器 | *3.1和学校现有多媒体教学管理平台兼容，嵌入式IP电话系统，设备运行稳定、安全可靠、通话质量清晰、自定义性强，可根据校区或教学楼多点、多设备远程对接，实现各校区或楼宇之间稳定、清晰的实时通话之外，多媒体系统也可实现对多IP语音设备运行状况的监听（如通话状况、录音、故障信息等），并将信息实时上传到多媒体运维管理平台； 3.2管理界面易操作，安装维护方便快捷；内置呼叫中心、电话会议、监听和截答等功能、满足您多种需求；兼容多种IP话机； 3.3自动话务员、忙转移、黑名单、回拨、通话记录(CDR)、呼叫转移、呼叫等待、来电显示、会议、免打扰(DND)、广播/对讲、等待音乐、呼叫队列、语音留言 (默认 3000分钟)；按教室号拨号、移动分机、一键录音、通话监听、静态路由；协议： SIP (RFC3261), IAX2； 3.4IP电话服务端可以通话录音，可回放、音频下载； 3.5传输类型： UDP, TCP, TLS, SRTP； 3.6语音编码： G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261,H263, H263p, H264, MPEG4； 3.7接口：≥1个LAN 口；≥1个WAN口；≥1个RS232口；≥1个音频输入端口；≥1个音频输出端口；≥1个电源： AC 100～240V、50～60Hz； 须提供针对本项目的授权书及售后服务承诺。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 专业拼接控制单元 | 4.1屏幕尺寸：55寸；类型：DID FHD_LED； 4.2拼接缝隙：≤3.5mm； 4.3亮度：≥700cd/m²；对比度：≥3500：1； 4.4分辨率：≥1920*1080 8bit； 4.5有效显示范围：≥1209.6mm（H）*680.4mm（V）； 4.6屏幕比例：16：9；可视角度：≥178°；标准颜色：16.7M； 4.7响应时间：≤8ms； 4.8视频彩色制式：PAL/NTSC； 4.9接口要求：CVBS输入/输出：5路；S-video、S-video、YUV、VGA、HDMI、DV、DP、USB输入接口各1路（实物照片验证，盖生产厂家公章）； 4.10屏幕应采用工业级的DID_FHD-LED液晶面板，超长寿命，运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低 ； 4.11液晶屏应具有高分辨率，高亮度，高对比度、宽视角，显示清晰，失真度小，亮度均匀等特点，图像色彩靓丽、还原性更好、层次感突出，显示出液晶拼接的独特效果； 4.12液晶屏应具有数字智能图像处理能力, 数字图像采集系统、液晶屏的分割显示拼接电路及显示系统等专项技术。视频带宽高达500MHZ以上，运算实时分割放大输入图像信号，在多倍分割放大处理的单屏画面上，彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象，拼接画面清晰流畅，色彩鲜艳逼真，是数字图像清晰化处理的最佳解决方案；（提供国家级技术证明文件复印件并加盖厂家公章）； 4.13大屏应采用3D高画质图像数字处理技术，即3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，大大消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象；(提供第三方技术证明文件并加盖厂家公章)； 4.14能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性，有效提升图像的景深层次感，液晶屏应能具有RC智能自适应数字处理技术；(提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章)； 4.15采用H2S宽动态技术，解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，能自动适应不同场频状态下的高速图像信号，实现图像的稳定、清晰、实时性；(提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章)； 4.16大屏应具有防烁伤技术，可有效防止液晶屏被灼伤，能很好的解决在静止画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命；（提国家级技术证明文件复印件并加盖厂家公章）； 4.17大屏具有智能温控节能技术，可自动感应当前工作温度，自动开启或关闭散热风扇，更加节能环保，减小噪音产生。用户可根据现场情况自行设定温度值，当温度超过设定值时，智能温控系统会自动出现高温提醒标志，提醒用户当前显示单元工作温度过高；(提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章)； 4.18大屏具有智能开机延时引擎，可遥控器或远程控制软件预先设置屏幕开机时间，逐个显示单元实现延迟开机启动，避免所有拼接显示单元同时上电，防止被浪涌电流冲击损坏；(提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章)； 4.19大屏具有智能工作计时引擎，对设备进行实际工作时间的统计，为用户对该产品的工作稳定性或寿命评估提供参考；(提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章)； 4.20大屏具有智能背光灯调节功能，智能感应环境及实时图像的光线强弱，可自动调节液晶屏幕背光发光亮度及图像的亮度和对比度，使得图像更加柔和、细腻，层次感更强烈，同时能耗也随着降低；（提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章）； 4.21大屏具有智能通道巡航功能，智能设置显示单元在所选中的信号源之间自动进行切换，且可设置巡航时间，实现各通道信号的自动预览显示；（提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章）； 4.22大屏具有智能局部放大功能，可任意选择当前显示画面的某一个区域局部进行图像智能放大，以便于使画面更清晰可见；（提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章）； 4.23大屏具有动态对比度提升功能，采用动态对比度提升技术，与区域智能背光调节技术相结合，可使图像动态对比度最高可达500万：1，静态图像对比度也达到3000：1以上，从而进一步提升图像景深层次感；（提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章）； 4.24支持7x24小时不间断运行，其整机平均无故障时间要求大于60,000小时； 4.25制造企业须符合ISO9001：2008质量管理体系标准，具备ISO14001：2004环境管理体系认证证书和ISO14001：2004环境管理体系认证证书；投标时提供证书复印件并加盖企业公章； 4.26液晶拼接屏必须提供产品3C认证；投标时提供证书复印件并加盖企业公章； *4.27液晶拼接屏须提供噪声、抗震、IP5X防尘试验合格检测报告；投标时提供检测报告复印件并加盖企业公章； 须提供针对本项目的授权书及售后服务承诺。 | 9 | 套 |  |
| 5 | 拼接控制器 | 5.1支持CVBS、VGA（RGBHV）、DVI、HDMI、SDI、YPbPr等多种信号输入，同时高清输入信号支持最大分辨率1920×1080P并向下兼容； 5.2支持DVI+VGA双备份输出通道，同时支持最大分辨率1920×1080并向下兼容； 5.3支持IP流媒体解码输入（满足H.264编码，RTSP 取流的标准解码协议，单口支持4个1080P/9个720P/16个D1格式解码）； 5.4支持TCP/IP网络远程、无线远程（IOS、Windows 系统）对大屏进行控制和定时开关机； 5.5采用数字阵列高速图像处理技术，能够实时分割放大输入图像信号，在多倍分割放大处理的单屏画面上，彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象； 5.6采用智能数字开窗、漫游、叠加图像处理技术，在一个公共区域内，区域内可实现5个窗口的叠加（包括底图），实现图像跨屏、开窗、画中画、缩放、叠加、漫游等个性化显示，开窗输出全高清数字格式信号； 5.7基于最新PCI-E2.0架构，系统总线带宽≧320Gbps。集成信号采集、信号处理及显示输出于一体；采用Intel多核CPU，不少于8GB DDR3内存，双硬盘并基于目前最主流的操作系统；（提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章）； 5.8支持单屏64个画面同时显示，且运行64个信号窗口模式的开窗速度小于2秒。单路SDI信号可开6个窗口，单路DVI信号可开12个窗口，单路VIDEO信号可开32窗口；（提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章）； *5.9具备透雾、低照度图像增强处理技术的功能，可自动根据图像白雾或暗光情况下进行特殊数字运算处理，对图像画面进行白雾去除或对光暗画面亮度提升。可还原出图像清晰、色彩亮丽的画面；（提供第三方技术证明文件复印件并加盖厂家公章）； 5.10具有断电前状态记忆功能，通过控制软件的提前设置，在现场断电的情况下，重启系统后能自动记忆设备关机前的工作模式状态； 5.11全嵌入硬件架构，支持7×24小时不间断运行，其整机平均无故障时间要求大于120,000小时； 5.12与拼接显示单元、拼接控制器、控制软件须为同一品牌厂家，以保证产品兼容性及稳定性。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 拼接机柜 | 6.1落地式拼接屏机柜，与55寸液晶拼接单元配套使用； 6.2机柜材料采用冷轧钢板，钢板厚度不小于1.2mm，整套拼接机柜要有良好的散热设计，坚固牢靠； 6.3适合55寸液晶拼接屏嵌入式安装，简单方便，可以根据用户的现场实际情况要求，设计不同环境下的拼接墙机柜，保证完美、大方、实用的安装效果。 | 9 | 套 |  |
| 7 | 图像拼接控制软件 | 7.1系统管理平台基于Windows 2000/NT/XP/7中文操作系统，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理。同时支持iPad端无线WIFI互动控制； 7.2支持控制软件一键控制器状态同步，同时可支持任意设定拼接系统的开关机时间； 7.3控制软件通过RS485/RS232通讯接口与各拼接单元通信连接，实时控制，调整各显示单元的各种参数，并能自动参数保存； 7.4支持18种情景模式加载保存功能，具有一键情景切换模式功能； 7.5具有任意拼接组合，可实现单屏，多屏，开窗、漫游、叠加显示等功能，可以根据预案配置方案定时加载情景模式，实现系统自动轮巡； 7.6提供实时RS485/RS232协议控制以及TCP/IP协议远程网络控制、WIFI无线控制，并保持同时8个用户在线控制； *7.7提供透雾低照度显示控制软件著作权登记证书、液晶显示终端智能温控软件著作权登记证书和液晶智能消残影软件著作权登记证书；投标时提供证书复印件并加盖企业公章； 7.8支持调整各显示单元的亮度、对比度、色温以及图形重显率任意设置校正，并能恢复出厂设置； 7.9具有自动记忆功能，断电后重启控制系统，能够自动恢复正常工作模式； 7.10支持二次开发，提供SKD软件包的I/O协议开放，供系统集成或二次开发。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 8.1支持32路高清网络视频接入，接入总资源≥200M；支持600W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放； 8.2支持1个HDMI输出、1个VGA输出，1个CVBS输出接口；HDMI、VGA接口输出分辨率支持1920×1080p； 8.3设备支持8个SATA接口； 8.4≥2个千兆以太网口，并支持网络容错、负载均衡、双网域应用等工作模式； 8.5支持16路报警输入，4路报警输出接口； 8.6支持语音对讲输入，支持远程通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 ； 8.7支持接入符合标准ONVIF、PSIA协议网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机； *8.8支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等； *8.9具备录像自动续传功能，支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像自动回传到NVR； 8.10支持拌线入侵侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能； 8.11针对不同通道，可分别配置相应的存储容量，或可设置不同的存储磁盘； 8.12支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放；支持基于智能侦测的事件检索、回放与备份功能； *8.13支持重要录像文件标签标记与锁定功能，并可按照标签进行模糊检索； 8.14支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； 8.15工作温度：-10℃--＋55℃； 8.16工作湿度：10％--90％； 8.17要求提供公安部权威检测机构出具的公安部型式检测报告（加*号项目须在检测报告中体现）、公安部权威检测机构出具的GB/T28181-2011标准符合性检测报告复印件（加盖厂家公章）和生产厂家技术彩页（加盖厂家公章）。 | 5 | 台 |  |
| 9 | 硬盘 | 9.1监控专用硬盘 9.2容量：4000GB 9.3接口：SATA 6Gb/s 9.4缓存：64MB 9.5外形规格：3.5英寸 | 40 | 块 |  |
| 10 | 解码器 | 10.1支持畅显功能； 10.2HDMI、VGA、BNC三种输出接口；DVI、HDMI、VGA输出分辨率最高都支持1920*1080； 10.3支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式； 10.4支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 10.5支持4路800W，或8路500W，或16路1080P，或32路720P，或64路4CIF及以下分辨率； 10.6支持1×2、1×3、1×4、2×1、2×2、2×3、2×4、3×2、4×2的大屏拼接；多元化的解码控制模式; 10.7支持远程录像文件的解码输出； 10.8支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； 10.9支持语音对讲； 10.10丰富的集成能力、完备的运维管理； 10.11支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 10.12支持远程获取系统运行状态、系统日志； 10.13支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护； 10.14须与本表第30项和第33项的网络高速球型摄像机为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 控制电脑 | *11.1CPU ：不低于英特尔i5-6500(3.2G/6M/4核)； 11.2主板：集成千兆网卡，集成声卡；出厂支持硬盘保护及网络同传（非硬件）； 11.3扩展槽：1×PCI，1×PCIeX1 ； *11.4内存：不低于4G 1600MHz DDR3 SDRAM，2 个 DIMM 插槽 11.5接口：前置≥2 个 USB 2.0 ;后置：≥4 个 USB 2.0 端口；前置麦克风和耳机插孔；1 个 VGA端口、1个DVI-D端口、1 个 RJ-45 千兆以太网接口、1 个 RS-232串行端口、PS/2端口2个； 11.6硬盘：不低于500G SATA 7200RPM； 11.7显示器：不低于19.5寸液晶显示器； 11.8键盘鼠标：PS/2标准键盘鼠标； 11.9电源：300W 防雷电源； 11.10机箱：散热好，工作噪声低； *11.11操作系统：正版Windows操作系统。 | 2 | 台 |  |
| 12 | 网络交换机 | 12.1应用层级：三层； 12.2产品类型：千兆以太网交换机； 12.3传输速率：10/100/1000Mbps； 12.4端口数量：28个，24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口； 12.5网络管理：支持堆叠、支持MFF、支持虚拟电缆检测等； 12.6VLAN：支持4K个VLAN、支持Guest VLAN等； 12.7背板带宽：256Gbps； 12.8MAC地址表：16K； 12.9端口结构：非模块化； 12.10包转发率：72Mpps； 12.11网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802； 12.12交换方式：存储-转发。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 监听音箱 | 13.1两路立体声莲花音频输入、两路话筒输入； 13.2一路副机音频输出； 13.3功耗：30W； 13.4频响：80Hz~20KHz； 13.5喇叭：4寸低音 1寸高音。 | 1 | 对 |  |
| 14 | LED显示屏 | 14.1LED单色￠5显示屏； 14.2显示屏尺寸：3600mm×580mm; 14.3包括整屏显示所需的控制系统及所有配件。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 主控操作台 | 15.1四联操作台，平台标准铁厚度为立梁2mm，框架及其他1.5mm； 15.2工艺流程：均匀剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙、脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑； 15.3每联标准尺寸长0.6米，前后宽0.9米，台面高0.75米。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 办公桌椅 | 定制，办公标准座椅，PU皮材质，可转动。 | 6 | 把 |  |
| 17 | 线材配件 | 保证设备系统正常运行的所有线材、配件等（不限于配管、配线、线槽等）。设备安装与调试。 | 1 | 批 |  |
| 18 | 装修 | 18.1地板：全钢陶瓷防静电地板，规格：603×603×40mm，陶瓷面，集中荷载≥300kg导电性能：表面电阻106-109Ω，耐烟火性能：不小于1600℃，耐磨性：0.1g/1000转吸水性：＜0.5%，耐极冷极热性：15℃—105℃，抗弯曲强度：平均值不小于27Mpa，翘曲度：±0.5%； 18.2吊顶：采用矿棉吸音板材料，矿物纤维，功能：防火、隔声、吸音保温，规格：600×600×12mm，板面形式：细致花纹针孔，表面涂层：丙烯酸乳胶漆，采用150型竖向龙骨，双面锌层含量≥120g/㎡，材质均匀，强度高、刚度好，防锈、耐腐蚀能力强； 18.3墙面：白色乳胶漆。 | 1 | 项 | G4教学楼，面积50㎡ |
| 19 | 台式电脑 | *19.1CPU ：不低于英特尔i5-6500(3.2G/6M/4核)； 19.2主板：集成千兆网卡，集成声卡；出厂支持硬盘保护及网络同传（非硬件）； 19.3扩展槽：1×PCI，1×PCIeX1 ； *19.4内存：不低于4G 1600MHz DDR3 SDRAM，2 个 DIMM 插槽 ； 19.5接口：前置≥2 个 USB 2.0 ;后置：≥4 个 USB 2.0 端口；前置麦克风和耳机插孔；1 个 VGA端口、1个DVI-D端口、1 个 RJ-45 千兆以太网接口、1 个 RS-232串行端口、PS/2端口2个； 19.6硬盘：不低于500G SATA 7200RPM ； 19.7显示器：不低于19.5寸液晶显示器 ； 19.8键盘鼠标：PS/2标准键盘鼠标； 19.9电源：300W 防雷电源； 19.10机箱：散热好，工作噪声低； *19.11操作系统：正版Windows操作系统。 | 6 | 台 |  |
| 20 | 投影机 | 20.1机型：LCDX3液晶教育型投影机； *20.2输出亮度：≥4000流明（IS02118国际亮度标准）； 20.3对比度：≥2000：1； 20.4标准输出分辨率≥1024X768； *20.5镜头：≥1.6倍光学变焦,投影距离为4.25-6.91米； 20.6全密封防尘大面积褶皱型防静电空气过滤网使用寿命≥10000小时； *20.7灯泡：投影机灯泡功率≥240W，长效冷光源节能高效灯泡标准亮度模式下的使用寿命≥3000小时； 20.8网络投影：标准RJ45网络接口，可通过网络传输声音视频信号至投影机； 20.9二路VGA/分量视频输入接口,一路VGA输出接口,一路RS232控制端口.一路复合音视频接口，一路RJ45网络接口，至少提供一路HDMI高清接口 ； 20.10具有良好的散热和防尘功能； 20.11具有水平垂直梯形校正功能； 20.12售后服务：三年免费保修、三年免费电话支持服务、三年免费上门服务； 须提供针对本项目的授权书、售后服务承诺及宣传彩页（加盖生产厂家公章）。 | 6 | 台 |  |
| 21 | 幕布 | 21.1尺寸：120寸，上下行程可调节； 21.2含幕布专用吊架。质地：玻珠。 | 6 | 台 |  |
| 22 | 投影机吊箱 | 定制投影机专用吊箱，安全防盗，防尘，底部留观察孔，以便人工操作和观察投影机工作状态。 | 6 | 套 |  |
| 23 | 多媒体中控桌 | 23.1外形尺寸：1200×690×950(mm) （左右×前后×上下）； 23.2材质：1.2mm-1.5mm冷轧钢板，为保证中控桌材质质量，要求重量≥80kg； 23.3采用钢制全封闭式结构，具有极好的防盗效果； 23.4上盖门左右分拉开关方式，开关轻便； 23.5非接触式磁感应大门探测装置，灵敏度高、不易损坏，配合中控轻松实现“开门即用，关门即走； 23.6表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷涂，具防腐、防锈、耐磨、散热等性能； 23.7后盖门采用上下双卡锁结构，有效提高讲台的防盗性能； 23.8上盖门结合处采用防尘结构，既能有效地避免粉尘对设备的损害，又能提高设备的安全性； 23.9电磁锁的连线部分为伸缩性能较好的螺旋线，在使用中不容易被拉断； 23.10通过网络中控，可在远程终端开关电子锁； *23.11生产企业通过ISO9001、14001及18001认证。 | 6 | 台 |  |
| 24 | 网络中控 | *24.1必须与学校原有多媒体管理平台兼容。为了最大限度保障系统工作的可靠性，不因其中某个子系统故障时造成其他子系统或整个系统无法工作，因此学校新建的多媒体系统各子系统要求为相互独立的方式，网络中控系统、IC卡管理系统、语音对讲系统、视频监控系统、网络交换机模块等系统均要求独立的系统设备，不能完全集中在中控主机上； 24.2为了防止不经授权非法使用多媒体，造成多媒体的浪费和损坏。中控须具备多媒体教学系统锁定功能，系统锁定状态下无法操作多媒体教学系统。安装IC卡控制器后可使用IC卡解锁或通过网络在总控管理端远程为中控面板解锁（解锁后面板按键起作用）、远程锁定面板（锁定后面板按键操作无效）； 24.3内置TCP/IP网络通讯接口，可通过网络对设备进行远程控制，通过本地或网络实现教室的投影机、幕布、视音频、VGA等设备的控制,一键式开关机操作,减少老师操作流程，保证设备24小时不间断工作; 24.4中控需要具备VGA接口防盗报警，中控的每路VGA接口都需具备防盗报警功能，当VGA连线脱落、剪断时，总控管理平台具备报警信息提示； 24.5≥4路RS232/IR可编程控制端口；≥1路计算机通讯编程端口；≥1路面板通讯接口；≥1路报警器通讯端口；≥4路数字I/O探测接口，≥4路VGA接口通断检测，配合总控软件可应用与报警；1路RJ-45网络通讯接口， Ethernet100BASE-T标准，支持TCP/IP协议； 24.6≧3路VGA输入，≧2路VGA输出；≧2路VIDEO输入，≧1路VIDEO输出；≧4路音频输入，1路音频输出，1路MIC输入，输出与线形音量混音输出； 24.7要求提供1路220V屏幕电源控制端口；1路投影机电源接口、1路功放电源接口、1路其他电源接口，可实现时序供电和断电；2路强电可控单刀双掷开关接口；2路弱电可控单刀双掷开关接口，可实现对电控门锁、计算机开关控制； 24.8≧4路RS232采集通讯端口，可以对具备RS232通讯端口的设备（如投影机等）进行数据采集，可采集投影机开机时间、灯泡使用时间、工作状态、故障状态等。采集信息可自动上传到总控管理平台，查看，管理； *24.9控制面板要求：1、控制面板与主机分体设计；PVC覆膜，轻触式机械按键，方便了解信号切换状态，需要具备按键指示灯；2、为了方便上课老师清晰了解多媒体设备使用状态，要求中控面板上须带锁定/解锁指示灯，锁定时指示灯亮，解锁后指示灯灭，在锁定状态下无法操作多媒体教学系统设备；3、不大于4个信号切换键；具备独立的投影机控制开、关按键；具备“上课”和“下课”键，分别实现一键系统启动和系统关闭；面板具备音量小大调节按键；4、面板按键功能可自定义，控制面板简洁，实用，易用； 24.10须提供制造厂家ISO9001以及产品3C认证（加盖制造厂家公章）； 须提供针对本项目的授权书及售后服务承诺。 | 6 | 台 |  |
| 25 | 网络型IC卡系统 | 25.1为保障系统稳定需要与中控主机独立分开的IC卡控制系统，兼容韦根协议，可连接和控制符合韦根26协议标准的IC卡读头。可兼容学校现有校园一卡通IC卡； *25.2为了解放后台管理，配合多媒体中控联动使用，使用放卡（插卡）方式，上课老师需要使用IC卡自助开启、关闭设备，实现放卡即用，取卡即走。断网状态时，可脱网运行； 25.3为了保证系统的稳定性和易维护性，方便管理，控制器需要支持TCP/IP通讯协议，在对控制器设置完成后连入网络在总控管理端即可实现对教室内IC卡控制器远程管理，实现IC卡授权、发卡、刷卡记录查询；IC卡发卡可以添加教师编号、名称、院系、职称等信息；可以按教室和教师信息查询授权进度状态和刷卡记录查询； 25.4支持512KB Flash存储空间及动态存储空间分配，内部存储空间系统动态自动安排。可存储10000张固定授权卡，180天动态授权数据，40000条历史刷卡记录，实现按学期排课授权； *25.5为了防止课间频繁开关多媒体设备，影响设备使用寿命，与多媒体中控联动使用，需要具备连堂功能，即上课时，老师将学校“一卡通”IC卡放置在读卡器上进行权限验证。验证通过后，中控系统启动，中控面板解锁，多媒体设备加电，自动启动，即进入教学模式。下课时，老师将IC卡从读卡器上取出后，系统自动关闭（会执行投影机冷却延时等步骤），并进入系统锁定状态。在上课过程中或两节课之间，老师的IC卡可临时从读卡器上拿走（拿走后的临时时段内，系统只加锁而不关闭），以满足两节课连堂等情况下，不至于导致投影机的频繁开启、关闭对上课时间及投影机灯泡寿命的影响（IC卡临时拿走的时间长度可根据学校实际需求设定1～9999秒）； 25.6控制器技术参数：输入电压：DC12V，工作电流：300mA，继电器输出：1A/30VDC, 1A/125V/AC 数字输入接口：2个工业标准接线端，4路，TTL电平标准(最大不超过6V)，RS232通信口：≥1路计算机设置通讯接口，网络接口：≥1个RJ45接口，支持协议： ARP、RARP、IP、UDP、TCP、ICMP； *25.7为了保证系统的稳定性和易维护性，IC卡权限管理系统需与网络中控同一品牌，需要在总控端统一管理，实现与现有校园一卡通系统无缝对接。 | 6 | 台 |  |
| 26 | 2.4G数字无线功放机 | 26.1内置2.4G无线数字接收器与功率放大器、近距离对频与DSP双向跳频技术，自动搜索无线话筒信号进行ID对码匹配、自动进行锁定、不串频、抗干扰性强、无线接收通道大于1000个、对频成功有提示音； 26.2支持RS-232串口连接PC、中控、USB系统升级功能； *26.3五路有线话筒输入自带6V电源、一路2.4G数字无线话筒输入、三路音频输入、一路前级音频输出、话筒混响、音量、线路独立调节功能； 26.4高保真A、B两组四声道全频功率输出、声反馈抑制、数字自动降噪功能、扩音清晰、性能稳定、保护功能完善； 26.5输出功率：2×50W-300W ； 26.6频率响应：20Hz-20KHz ，使用频率：2402-2480MHz； 26.7失真度：≤0.2%，信噪比：≥86dB； *26.8无线话筒参数： 必须与学校原有2.4G蓝牙无线扩声系统兼容，2.4G抗干扰射频技术、同一个无线麦克风、能在不同的教室接收机上使用、开机自动进入对频跳频发射，对频成功有提示音，无须专人管理。LCD液晶显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态；远距离电子激光教鞭、USB软件升级接口功能；电脑/手机/MP3无线音源传输功能，根据用户要求可增加PPT翻页功能。锂电池供电环保节能、连续工作20个小时、待机时间60天；信噪比：≥87dB； *26.9产品通过中国国家强制性产品3C认证，2.4G无线近距离对频专利证书、生产企业必须通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证，ISO14001环境体系认证。 | 6 | 台 |  |
| 27 | 音箱 | 27.1采用磨沙 MDF箱体，烤漆铁网罩，额定阻抗：8Ω ； 27.2功率：30-60W ； 27.3频率响应：80 Hz -16KHz ； 27.4灵敏度：96dB。 | 6 | 对 |  |
| 28 | 鹅颈话筒 | *28.1专业环保、不用电池，超心型，灵敏度高，带工作指示灯一体化设计，拾音距离远，抗啸叫能力强； 28.2灵敏度：-39dB+2dB； 28.3拾音距离：5m； 28.4频率响应：40hz-15khz ； 28.5输出阻抗：200Ω； 28.6供电方式：幻象电源，不需要安装电池。 | 6 | 台 |  |
| 29 | 交换机 | *29.1标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个； 29.2交换容量≥48Gbps,包转发率≥26.8Mpps，MAC地址表≥8K； *29.3所投产品采用静音无风扇节能设计，工作温度范围 ≥50°C； 29.4配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； 29.5所出售产品提供三年原厂质保。 | 6 | 台 |  |
| 30 | 网络高速球型摄像机 | *30.1 视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 30.2 支持20 倍光学变焦； *30.3 支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 30.4 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能； 30.5 支持区域遮盖功能，支持最多24 块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选； 30.6 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°，垂直手控 速度不小于150°/S，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°； 30.7 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心； 30.8 支持300 个预置位，支持12 条巡航扫描，支持7 条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 30.9 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级，支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能； 30.10 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设，支持掉电记忆功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp 功能； *30.11 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 30.12 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域； *30.13 支持采用H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持Baseline/Main/High Profile ， 音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； *30.14 图像传输延时≤140ms（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 30.15 支持三码流同时输出，支持标准Onvif 协议，支持黑白名单功能； 30.16 当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持噪声的过滤； 30.17 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 30.18 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 30.19 室外球机应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波； 30.20 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 6 | 台 |  |
| 31 | IP语音网网关 | 31.1含电话机，单口语音网关，支持SIP和IAX2信令标准； 31.2端口：≥1路WAN网络接口，≥1路LAN网络接口，≥1个FXS接口； 31.3支持静态/动态获取IP地址，支持WEB管理，支持网络远程管理； 电话要求： 31.4每间教室配备一部普通电话机，按教室号设置电话号码； 31.5教室内话机，可稳固壁挂在操作台外侧，摘挂电话方便稳固。 | 6 | 台 |  |
| 32 | 线材附件及系统集成 | 32.1多媒体教室施工所用附件、各种强弱电线材、线槽、电源线、插座、接头、线架、机柜、交换机等配件要符合行业标准； 32.2网络线要求使用不差于TCL6e； 32.3线槽要求使用不低于1.2mm不锈钢和联塑PVC； 32.4终端产品（插座、插头、水晶头、模块等）要求使用不低于TCL国际电工的产品）； 此项包含：所有教室内设备之间的连线及接头（VGA线使用3+6压膜线缆）+钢扣槽（讲台周围走线）+PVC线槽（除讲台周围的一切走线）+幕布、投影及吊架、音箱及吊架、扩声系统、多媒体讲台、中控等所有设备的安装与调试。 | 6 | 套 |  |
| 33 | 网络高速球型摄像机 | *33.1 视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 33.2 支持20 倍光学变焦； *33.3 支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 33.4 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能； 33.5 支持区域遮盖功能，支持最多24 块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选； 33.6 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°，垂直手控 速度不小于150°/S，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°； 33.7 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心； 33.8 支持300 个预置位，支持12 条巡航扫描，支持7 条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 33.9 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级，支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能； 33.10 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设，支持掉电记忆功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp 功能； *33.11 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 30.12 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域； *33.13 支持采用H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持Baseline/Main/High Profile ， 音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； *33.14 图像传输延时≤140ms（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 33.15 支持三码流同时输出，支持标准Onvif 协议，支持黑白名单功能； 33.16 当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持噪声的过滤； 33.17 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 33.18 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测（提供公安部型式检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）； 33.19 室外球机应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波； 33.20 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃； 33.21含线材、配件及安装调试等 须提供针对本项目的授权书及售后服务承诺。 | 99 | 台 | 原公共多媒体教室安装 |
| 34 | IP语音网网关 | 34.1含话机，单口语音网关,支持SIP和IAX2信令标准； 34.2端口：≥1路WAN网络接口，≥1路LAN网络接口，≥1个FXS接口； 34.3支持静态/动态获取IP地址，支持WEB管理，支持网络远程管理； 电话要求： 34.4每间教室配备一部普通电话机，按教室号设置电话号码； 34.5教室内话机，可稳固壁挂在操作台外侧，摘挂电话方便稳固。 34.6含线材、配件及安装调试等 | 99 | 台 | 原公共多媒体教室安装 |

备注：本项目含线材及安装调试，为交钥匙工程。

序号1-18：集控中心（G4教学楼），序号19-22：多媒体教室6个（地点G1教学楼）